неуправляем комутатор

D-Link DES-1005D

5-Port 10/100Mbps Fast Ethernet Unmanaged Switch

Кратко ръководство на потребителя

компоненти

Преден панел

Индикатор за захранването (PWR):

Свети в зелено, когато DES-1005D е свързан към електрическата мрежа.

Индикатор за пълен дуплекс/ противоречия (Full-Duplex/Collision):

Свети в зелено, ако съответният порт е в режим на пълен дуплекс (FDX режим). Ако на порта възникне противоречие, индикаторът примигва. Противоречията са нормални при Ethernet мрежите.

Индикатор за връзка/ активност (100M LINK/ACT [зелен], 10М LINK/ACT [оранжев]):

Свети в зелено, ако към порта е свързана 100Mbps Fast Ethernet станция. Примигва в зелено при пренос на Fast Ethernet данни. Свети в оранжево, ако към порта е свързана 10Mbps Fast Ethernet станция или друго мрежово устройство. Примигва в оранжево при пренос на Ethernet данни.

Заден панел

свързване на комутатора

Компютър към комутатор

Компютър може да бъде свързан към DES-1005D чрез двоен Category 3, 4 или 5 UTP/STP прав кабел. За 100Mbps връзка трябва да се използва Category 5 кабел. Компютърът се свърва към кой да е от 5-те порта (1х–5х) на комутатора.

Светлинните индикатори за връзка към компютър зависят от свойствата на мрежовата карта. Ако индикаторите не светят след свързване на компютъра, проверете мрежовата карта, кабела и връзките с комутатора.

- 100M LINK/ACT, 10М LINK/ACT индикаторът свети в зелено при добра връзка с 100Mbps мрежа или в оранжево при добра връзка с 10Mbps мрежа.

- Full-Duplex/Collision индикаторът показва дали мрежовата карта е свързана на пълен дуплекс или полу-дуплекс. Обикновено на мрежовите карти може да се задава някой от дуплексните режими от Properties в прозореца Network Properties в Control Panel.

Хъб (концентратор) към комутатор

Хъб (10 или 100BASE-TX) може да бъде свързан към комутатора чрез двоен Category 3, 4 или 5 UTP/STP прав кабел. За 100Mbps връзка трябва да се използва Category 5 кабел. Връзката се прави от uplink (MDI-II) порта на хъба към някой от MDI-X портовете на комутатора.

А. 10BASE-T хъб

В този случай индикаторите трябва да светят както следва:

- Full-Duplex/Collision индикаторът не свети (примигва при възникване на противоречия).

- 100M LINK/ACT, 10М LINK/ACT индикаторът свети в оранжево.

В. 100BASE-TХ хъб

В този случай индикаторите трябва да светят както следва:

- Full-Duplex/Collision индикаторът не свети (примигва при възникване на противоречия).

- 100M LINK/ACT, 10М LINK/ACT индикаторът свети в зелено.

Хъб без uplink (MDI-II) порт

Ако хъбът няма uplink (MDI-II) порт, връзката може да се направи с прав или кръстосан кабел.

А. Прав кабел

Връзката може да се направи от uplink (MDI-II) порта на комутатора към който и да е порт на хъба.

В. Кръстосан кабел

Връзката може да се направи от който и да е порт на комутатора към който и да е порт на хъба.

Комутатор към комутатор (други устройства)

Комутаторът може да бъде свързан към друг комутатор или други устройства (router, bridge и др.). Връзката може да се направи чрез двоен Category 3, 4 или 5 UTP/STP прав или кръстосан кабел. За 100Mbps връзка трябва да се използва Category 5 кабел..

А. Прав кабел

Връзката се прави от uplink (MDI-II) порта на комутатора (Комутатор А) към който и да е 10 Mbps или 100Mbps (MDI-X) порт на другия комутатор (Комутатор В) или друго устройство.

В. Кръстосан кабел

Връзката се прави от който и да е (MDI-X) порт на комутатора (Комутатор А) към който и да е 10 Mbps или 100Mbps (MDI-Х) порт на другия комутатор (Комутатор В) или друго устройство.

- 100M LINK/ACT, 10М LINK/ACT индикаторът свети в зелено при добра връзка с 100Mbps мрежа или в оранжево при добра връзка с 10Mbps мрежа.

- Full-Duplex/Collision индикаторът свети в зависимост от дуплекс свойствата на другия комутатор. DES-1005D автоматично засича и поддържа по-бързият метод на комуникация.